Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia” – „nie spełnia” na podstawie oświadczeń dołączonych do oferty.

| WYMAGANIA TECHNICZNO - FUNKCJONALNE DLA RADIOTELEFONÓW PRZENOŚNYCH – WERSJA II – 70 kpl. |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Cecha wymagana przez Zamawiającego | Uwagi |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno - użytkowe | Zgodność oferty z wymaganiami: Niewłaściwe skreślić |
| 1.1 | Praca w trybie: simpleks, duosimpleks | Spełnia / nie spełnia |
| 1.2 | Praca na dowolnym, z co najmniej 250 zaprogramowanych kanałów z możliwością podzielenia na strefy | Spełnia / nie spełnia |
| 1.3 | Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika (programowana indywidualnie dla każdego kanału) | Spełnia / nie spełnia Zgodnie z pkt 3.1 |
| 1.4 | Programowanie wyświetlanej nazwy kanału (minimum 12 znaków alfanumerycznych) | Spełnia / nie spełnia |
| 1.5 | Praca z modulacją analogową FM i cyfrową do obsługi przesyłu danych i głosu (4 poziomowe FSK z koderem głosu AMBE+2 ) | Spełnia / nie spełnia |
| 1.6 | Programowe ograniczanie czasu nadawania w granicach min. od 30s do 180s ze skokiem nie większym niż 30s | Spełnia / nie spełnia |
| 1.7 | Programowe ustawienie dowolnego kanału do pracy w skaningu (z możliwością nadawania priorytetu i minimum 5 skanowanych kanałów) | Spełnia / nie spełnia |
| 1.8 | Selektywne wywołanie 5-tonowe zgodne z: CCIR 100 ms, CCIR 70 ms, EEA 40 ms | Spełnia / nie spełnia |
| 1.9 | Regulacja poziomu blokady szumów (tylko w trybie serwisowym, możliwość ustawienia progu (odblokowania) na poziomie 0,35 uV) | Spełnia / nie spełnia |
| 1.10 | Kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale) | Spełnia / nie spełnia |
| 1.11 | Jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i selektywnym wywołaniem (wybierana programowo na dowolnym kanale) | Spełnia / nie spełnia |
| 1.12 | Wyłączanie/włączenie przez użytkownika blokady szumów i kodowej blokady szumów dedykowanym do tego celu przyciskiem, łatwo dostępnym na obudowie radiotelefonu | Spełnia / nie spełnia |
| 1.13 | Wybór kanałów - przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami | Spełnia / nie spełnia |
| 1.14 | Regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami | Spełnia / nie spełnia |
| 1.15 | Wysyłanie numeru selektywnego wywołania za pomocą jednego przycisku | Spełnia / nie spełnia |
| 1.16 | Blokowanie / odblokowanie radiotelefonu drogą radiową | Spełnia / nie spełnia |
| 1.17 | Sygnalizacja wizualna stanu baterii akumulatorów oraz sygnalizacja akustyczna jej rozładowania (z możliwością programowego wyłączenia tej funkcji) | Spełnia / nie spełnia |
| 1.18 | Wywołanie indywidualne w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną | Spełnia / nie spełnia |
| 1.19 | Złącze umożliwiające podłączenie dodatkowych akcesoriów: mikrofonogłośnika, zestawu do pracy kamuflowanej, zestawu podkaskowego i innych oraz umożliwiające transmisję danych cyfrowych itp. | Spełnia / nie spełnia |
| 1.20 | Sygnalizacja wizualna poziomu sygnału odbieranego. | Spełnia / nie spełnia |
| 1.21 | Możliwość ustawienia dowolnego kanału do pracy w skaningu, zarówno w trybie cyfrowym i analogowym | Spełnia / nie spełnia |
| 1.22 | Dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem | Spełnia / nie spełnia |
| 1.23 | Radiotelefon musi mieć możliwość zaprogramowania do trybu alarmowego: - radiotelefon uruchomi iteracyjną sekwencję czasu nadawania-odbioru - radiotelefon wyśle odpowiedni kod identyfikacyjny na początku czasu nadawania - radiotelefon zwiększy czułość mikrofonu w trybie nadawania - jeżeli radiotelefon posiada zainstalowany odbiornik GPS, wyśle koordynaty do operatora | Spełnia / nie spełnia |
| 1.24 | Radiotelefon musi umożliwiać programowanie wszelkich parametrów charakteryzujących czas transmisji alarmowej | Spełnia / nie spełnia |
| 1.25 | Wywołanie grupowe w trybie cyfrowym | Spełnia / nie spełnia |
| 1.26 | Możliwość kodowania korespondencji w trybie cyfrowym | Spełnia / nie spełnia |
| 1.27 | Pełna klawiatura numeryczna umożliwiająca wywołania selektywne, pisanie i wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych oraz statusów (w trybie cyfrowym); | Spełnia / nie spełnia |
| 1.28 | Radiotelefon musi zapewniać pełną współpracę z radiotelefonami przenośnymi Kenwood NX 200, przewoźnymi Kenwood NX 700, retransmisyjnymi stacjami trankingowymi Kenwood NXR 700 w zakresie wszystkich realizowanych przez nie funkcji. | Spełnia / nie spełnia |
| 2 | Parametry techniczne ogólne |  |
| 2.1 | Modulacje F3E, F1D, F2D, F1E, F7W z możliwością automatycznego rozpoznawania modulacji analogowej i cyfrowej odbieranej na kanale radiowym oraz automatycznym przełączeniem się nadajnika na modulację odbieraną. | Spełnia / nie spełnia |
| 2.2 | Odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz i 6,25 kHz w trybie cyfrowym | Spełnia / nie spełnia |
| 2.3 | Zasilanie z baterii akumulatorów przez minimum 8 godzin, przy proporcjach nadawania/ odbioru/ stanu gotowości do pracy wynoszących odpowiednio 5%/5% / 90% i mocy nadajnika 5W | Spełnia / nie spełnia |
| 2.4 | Pasmo częstotliwości pracy 136 – 174 MHz | Spełnia / nie spełnia |
| 3 | Parametry techniczne nadajnika |  |
| 3.1 | Moc wyjściowa nadajnika w. cz. programowana w całym zakresie częstotliwości od 0,5 W do 5 W (w trybie serwisowym) | Spełnia / nie spełnia |
| 3.2 | Możliwość ustawienia poziomu mocy (tylko w trybie serwisowym) | Spełnia / nie spełnia |
| 3.3 | Dewiacja sygnału CTCSS 250 ± 50 Hz (dla odstępu 12,5 kHz) | Spełnia / nie spełnia |
| 3.4 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) | Spełnia / nie spełnia |
| 3.5 | Łączne zniekształcenia modulacji < 5% | Spełnia / nie spełnia 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 3.6 | Całkowity przydźwięk i szumy własne < -40 dB | Spełnia / nie spełnia |
| 4 | Parametry techniczne odbiornika |  |
| 4.1 | Czułość odbiornika lepsza niż 0,5 uV przy SINAD równym 20 dB i 0,35 uV przy SINAD równym 12 dB oraz 0,35 uV dla 3% BER | Spełnia / nie spełnia |
| 4.2 | Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 0,5 W | Spełnia / nie spełnia |
| 4.3 | Współczynnik zawartości harmonicznych < 3 % | Spełnia / nie spełnia 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej |
| 4.4 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) | Spełnia / nie spełnia |
| 5 | Środowisko i klimatyczne warunki pracy |  |
| 5.1 | Radiotelefon nasobny powinien spełniać następujące wymagania normy ETSI EN 300 019-1-7: zakresie promieniowania słonecznego klasa 7.2, wilgotności, zapylenia i piasku klasa 7.3, deszczu klasa 7.3E, wibracji i udarów Typ II klasa 5M3, spadków swobodnych klasa 5M3 lub normy MIL-STD 810 C/D/E/F | Spełnia / nie spełnia |
| 5.2 | Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -30°- +60°C | Spełnia / nie spełnia |
| 5.3 | Minimalny zakres temperatury składowania -40°+ +65°C | Spełnia / nie spełnia |
| 5.4 | Odporność na wodę i pył min. IP 67 | Spełnia / nie spełnia |
| 5.5 | Adapter akcesorii audio posiadający złącze kompatybilne ze złączem radiotelefonu oraz zabezpieczone gumową zaślepką wyjście dla zestawu kamuflowanego, pozwalającą na jej stały demontaż | Spełnia / nie spełnia |
| 6 | Ukompletowanie zestawu |  |
| 6.1 | Zestaw N/O (nadawczo-odbiorczy) - radiotelefon | 1 szt. Spełnia / nie spełnia |
| 6.2 | Bateria akumulatorów spełniająca warunek z pkt 2.3 akumulator Litowo-Jonowy minimum 1800 mAh (tego samego producenta co zespół N/O ) | 2 szt. Spełnia / nie spełnia |
| 6.3 | Antena – zakres częstotliwości pracy min. 162 -174 MHz, długość min. 15 cm | 1 szt. Spełnia / nie spełnia |
| 6.4 | Zestaw kamuflowany dwuczęściowy, dołączany za pomocą adaptera akcesorii bez użycia narzędzi, w kolorze czarnym z bezbarwnym fonowodem i wkładką douszną | 1 szt. Spełnia / nie spełnia |
| 6.5 | Adapter akcesorii w kolorze czarnym podłączany do gniazda akcesorii | 1 szt. Spełnia / nie spełnia |
| 6.6 | Ładowarka do baterii akumulatorów jednopozycyjna 230V 50Hz z sygnalizacją cyklu pracy ładowania i zakończenia ładowania. | 1 szt. Spełnia / nie spełnia |
| 6.7 | Komplet dokumentacji obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu nasobnego | 1 szt. Spełnia / nie spełnia |
| 6.8 | Klips do pasa (szerokość pasa 50 mm) | 1 szt. Spełnia / nie spełnia |
| 6.9 | Futerał skórzany w kolorze czarnym do baterii akumulatorów z punktu 6.2, wyposażony w klips do pasa (szerokość pasa 50-55 mm), zabezpieczony w sposób uniemożliwiający samodzielne wysunięcie baterii oraz samodzielne jego przemieszczanie na pasie podczas poruszania się; | 1 szt. Spełnia / nie spełnia |
| 6.10 | Deklaracja zgodności | Zgodnie z pkt 7.1,7.2 Spełnia / nie spełnia |
| 7 | Wymagania uzupełniające radiotelefonu |  |
| 7.1 | Metody pomiarów i parametry nie ujęte w niniejszych wymaganiach powinny być zgodne z normami: PN-ETS 300 086, ETSI EN 300 113 i ETSI EN 300 219 Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej powinny być zgodne z normami: ETSI EN 301 489, ETSI EN 301 166 Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych powinny być zgodne z normą EN 60950-1, EN 60065, EN 60215 Wymagania środowiskowe definiuje się zgodnie z normą ETSI EN 300 019-1-7 lub MIL-STD 810 C/D/E/F | Spełnia / nie spełnia |
| 7.2 | Radiotelefon nasobny, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym powinien mieć deklarację zgodności z dyrektywą R&TEE(1999/5/WE) | Spełnia / nie spełnia |
| 7.3 | Gwarancja obejmuje uszkodzenie ciągłości połączeń elektrycznych zestawu kamuflowanego wynikających z normalnych warunków użytkowania, z wyłączeniem wystąpienia siły zrywającej | Spełnia / nie spełnia |
| 7.4 | Gwarancja minimum 24 miesiąe na zespół nadawczo- odbiorczy, 12 miesięcy na baterie akumulatorów i akcesoria; | Spełnia / nie spełnia |

| WYMAGANIA TECHNICZNO - FUNKCJONALNE DLA RADIOTELEFONÓW PRZENOŚNYCH – WERSJA III – 12 kpl. |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Cecha wymagana przez Zamawiającego | Uwagi |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno - użytkowe | Zgodność oferty z wymaganiami: Niewłaściwe skreślić |
| 1.1 | Praca w trybie: simpleks, duosimpleks | Spełnia / nie spełnia |
| 1.2 | Praca na dowolnym, z co najmniej 250 zaprogramowanych kanałów z możliwością podzielenia na strefy | Spełnia / nie spełnia |
| 1.3 | Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika (programowana indywidualnie dla każdego kanału) | Zgodnie z pkt 3.1 Spełnia / nie spełnia |
| 1.4 | Kolorowy wyświetlacz TFT min. 1.7” | Spełnia / nie spełnia |
| 1.5 | Programowanie wyświetlanej nazwy kanału (minimum 12 znaków alfanumerycznych) | Spełnia / nie spełnia |
| 1.6 | Praca z modulacją analogową FM i cyfrową do obsługi przesyłu danych i głosu (4 poziomowe FSK z koderem głosu AMBE+2 ) | Spełnia / nie spełnia |
| 1.7 | Programowe ograniczanie czasu nadawania w granicach min. od 30s do 180s ze skokiem nie większym niż 30s | Spełnia / nie spełnia |
| 1.8 | Programowe ustawienie dowolnego kanału do pracy w skaningu (z możliwością nadawania priorytetu i minimum 5 skanowanych kanałów) | Spełnia / nie spełnia |
| 1.9 | Selektywne wywołanie 5-tonowe zgodne z: CCIR 100 ms, CCIR 70 ms, EEA 40 ms | Spełnia / nie spełnia |
| 1.10 | Regulacja poziomu blokady szumów (tylko w trybie serwisowym, możliwość ustawienia progu (odblokowania) na poziomie 0,35 uV) | Spełnia / nie spełnia |
| 1.11 | Kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale) | Spełnia / nie spełnia |
| 1.12 | Jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i selektywnym wywołaniem (wybierana programowo na dowolnym kanale) | Spełnia / nie spełnia |
| 1.13 | Wyłączanie/włączenie przez użytkownika blokady szumów i kodowej blokady szumów dedykowanym do tego celu przyciskiem, łatwo dostępnym na obudowie radiotelefonu | Spełnia / nie spełnia |
| 1.14 | Wybór kanałów - przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami | Spełnia / nie spełnia |
| 1.15 | Regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami | Spełnia / nie spełnia |
| 1.16 | Wysyłanie numeru selektywnego wywołania za pomocą jednego przycisku | Spełnia / nie spełnia |
| 1.17 | Blokowanie / odblokowanie radiotelefonu drogą radiową | Spełnia / nie spełnia |
| 1.18 | Sygnalizacja wizualna stanu baterii akumulatorów oraz sygnalizacja akustyczna jej rozładowania (z możliwością programowego wyłączenia tej funkcji) | Spełnia / nie spełnia |
| 1.19 | Wywołanie indywidualne w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną | Spełnia / nie spełnia |
| 1.20 | Złącze umożliwiające podłączenie dodatkowych akcesoriów: mikrofonogłośnika, zestawu do pracy kamuflowanej, zestawu podkaskowego i innych oraz umożliwiające transmisję danych cyfrowych itp. | Spełnia / nie spełnia |
| 1.21 | Sygnalizacja wizualna poziomu sygnału odbieranego. | Spełnia / nie spełnia |
| 1.22 | Możliwość ustawienia dowolnego kanału do pracy w skaningu, zarówno w trybie cyfrowym i analogowym | Spełnia / nie spełnia |
| 1.23 | Dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego, zabezpieczony przed przypadkowym uruchomieniem | Spełnia / nie spełnia |
| 1.24 | Wbudowany moduł GPS z wewnętrzną anteną. | Spełnia / nie spełnia |
| 1.25 | Radiotelefon musi mieć możliwość zaprogramowania do trybu alarmowego : - radiotelefon uruchomi iteracyjną sekwencję czasu nadawania-odbioru - radiotelefon wyśle odpowiedni kod identyfikacyjny na początku czasu nadawania - radiotelefon zwiększy czułość mikrofonu w trybie nadawania - jeżeli radiotelefon posiada zainstalowany odbiornik GPS, wyśle koordynaty do operatora | Spełnia / nie spełnia |
| 1.26 | Radiotelefon musi umożliwiać programowanie wszelkich parametrów charakteryzujących czas transmisji alarmowej | Spełnia / nie spełnia |
| 1.27 | Wywołanie grupowe w trybie cyfrowym | Spełnia / nie spełnia |
| 1.28 | Możliwość kodowania korespondencji w trybie cyfrowym | Spełnia / nie spełnia |
| 1.29 | Pełna klawiatura numeryczna umożliwiająca wywołania selektywne, pisanie i wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych oraz statusów (w trybie cyfrowym); | Spełnia / nie spełnia |
| 1.30 | Radiotelefon musi zapewniać pełną współpracę z radiotelefonami przenośnymi Kenwood NX 200, Kenwood NX-5200 E, przewoźnymi Kenwood NX 700, retransmisyjnymi stacjami trankingowymi Kenwood NXR 700 w zakresie wszystkich realizowanych przez nie funkcji. | Spełnia / nie spełnia |
| 1.31 | Możliwość rejestracji rozmów na karcie pamięci SD/SDHC | Spełnia / nie spełnia |
| 1.32 | Licencja umożliwiająca rejestrację korespondencji na karcie pamięci SD/SDHC – bezterminowa | Dla wszystkich radiotelefonów – Wersja III Spełnia / nie spełnia |
| 1.33 | Wbudowany szyfrator DES-56bit | Spełnia / nie spełnia |
| 2 | Parametry techniczne ogólne |  |
| 2.1 | Modulacje F3E , F1D , F2D , F1E , F7W z możliwością automatycznego rozpoznawania modulacji analogowej i cyfrowej odbieranej na kanale radiowym oraz automatycznym przełączeniem się nadajnika na modulację odbieraną. | Spełnia / nie spełnia |
| 2.2 | Odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz i 6,25 kHz w trybie cyfrowym | Spełnia / nie spełnia |
| 2.3 | Zasilanie z baterii akumulatorów przez minimum 8 godzin, przy proporcjach nadawania/ odbioru/ stanu gotowości do pracy wynoszących odpowiednio 5% / 5% / 90% i mocy nadajnika 6W | Spełnia / nie spełnia |
| 2.4 | Pasmo częstotliwości pracy 136 – 174 MHz | Spełnia / nie spełnia |
| 3 | Parametry techniczne nadajnika |  |
| 3.1 | Moc wyjściowa nadajnika w. cz. programowana w całym zakresie częstotliwości od 0,5 W do 5 W (w trybie serwisowym) | Spełnia / nie spełnia |
| 3.2 | Możliwość ustawienia poziomu mocy (tylko w trybie serwisowym) | Spełnia / nie spełnia |
| 3.3 | Dewiacja sygnału CTCSS 250 ± 50 Hz (dla odstępu 12,5 kHz) | Spełnia / nie spełnia |
| 3.4 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) | Spełnia / nie spełnia |
| 3.5 | Łączne zniekształcenia modulacji < 5% | 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej Spełnia / nie spełnia |
| 3.6 | Całkowity przydźwięk i szumy własne < -40 dB | Spełnia / nie spełnia |
| 4 | Parametry techniczne odbiornika |  |
| 4.1 | Czułość odbiornika lepsza niż 0,5 uV przy SINAD równym 20 dB i 0,35 uV przy SINAD równym 12 dB oraz 0,35 uV dla 3% BER | Spełnia / nie spełnia |
| 4.2 | Moc wyjściowa akustyczna dla głośnika minimum 0,5 W | Spełnia / nie spełnia |
| 4.3 | Współczynnik zawartości harmonicznych < 3 % | 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej Spełnia / nie spełnia |
| 4.4 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) | Spełnia / nie spełnia |
| 5 | Środowisko i klimatyczne warunki pracy |  |
| 5.1 | Radiotelefon nasobny powinien spełniać następujące wymagania normy ETSI EN 300 019-1-7: zakresie promieniowania słonecznego klasa 7.2, wilgotności, zapylenia i piasku klasa 7.3, deszczu klasa 7.3E, wibracji i udarów Typ II klasa 5M3, spadków swobodnych klasa 5M3 lub normy MIL-STD 810 C/D/E/F | Spełnia / nie spełnia |
| 5.2 | Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -30°- +60°C | Spełnia / nie spełnia |
| 5.3 | Minimalny zakres temperatury składowania -40°+ +65°C | Spełnia / nie spełnia |
| 5.4 | Odporność na wodę i pył min. IP 67/68 | Spełnia / nie spełnia |
| 5.5 | Adapter akcesorii audio posiadający złącze kompatybilne ze złączem radiotelefonu oraz zabezpieczone gumową zaślepką wyjście dla zestawu kamuflowanego, pozwalającą na jej stały demontaż | Spełnia / nie spełnia |
| 6 | Ukompletowanie zestawu |  |
| 6.1 | Zestaw N/O (nadawczo-odbiorczy) - radiotelefon | 1 szt. Spełnia / nie spełnia |
| 6.2 | Bateria akumulatorów spełniająca warunek z pkt 2.3 akumulator Litowo-Jonowy minimum 1900 mAh ( tego samego producenta co zespół N/O ) | 2 szt. Spełnia / nie spełnia |
| 6.3 | Antena – zakres częstotliwości pracy min. 162 -174 MHz , długość min. 15 cm | 1 szt. Spełnia / nie spełnia |
| 6.4 | Zestaw kamuflowany dwuczęściowy, dołączany za pomocą adaptera akcesorii bez użycia narzędzi, w kolorze czarnym z bezbarwnym fonowodem i wkładką douszną | 1 szt. Spełnia / nie spełnia |
| 6.5 | Adapter akcesorii w kolorze czarnym podłączany do gniazda akcesorii | 1 szt. Spełnia / nie spełnia |
| 6.6 | Ładowarka do baterii akumulatorów jednopozycyjna 230V 50Hz z sygnalizacją cyklu pracy ładowania i zakończenia ładowania. | 1 szt. Spełnia / nie spełnia |
| 6.7 | Komplet dokumentacji obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu nasobnego | 1 szt. Spełnia / nie spełnia |
| 6.8 | Klips do pasa (szerokość pasa 50 mm) | 1 szt. Spełnia / nie spełnia |
| 6.9 | Futerał skórzany w kolorze czarnym do baterii akumulatorów z punktu 6.2, wyposażony w klips do pasa (szerokość pasa 50-55 mm), zabezpieczony w sposób uniemożliwiający samodzielne wysunięcie baterii oraz samodzielne jego przemieszczanie na pasie podczas poruszania się; | 1 szt. Spełnia / nie spełnia |
| 6.10 | Karta pamięci SD/SDHC o pojemności min. 32GB | 1 szt. Spełnia / nie spełnia |
| 6.11 | Deklaracja zgodności | Zgodnie z pkt 7.1,7.2 Spełnia / nie spełnia |
| 7 | Wymagania uzupełniające radiotelefonu |  |
| 7.1 | Metody pomiarów i parametry nie ujęte w niniejszych wymaganiach powinny być zgodne z normami :PN-ETS 300 086, ETSI EN 300 113 i ETSI EN 300 219 Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej powinny być zgodne z normami: ETSI EN 301 489 , ETSI EN 301 166 Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych powinny być zgodne z normą EN 60950-1, EN 60065, EN 60215 Wymagania środowiskowe definiuje się zgodnie z normą ETSI EN 300 019-1-7 lub MIL-STD 810 C/D/E/F | Spełnia / nie spełnia |
| 7.2 | Radiotelefon nasobny, zgodnie z Prawem Telekomunikacyjnym powinien mieć deklarację zgodności z dyrektywą R&TEE(1999/5/WE) | Spełnia / nie spełnia |
| 7.3 | Gwarancja obejmuje uszkodzenie ciągłości połączeń elektrycznych zestawu kamuflowanego wynikających z normalnych warunków użytkowania, z wyłączeniem wystąpienia siły zrywającej | Spełnia / nie spełnia |
| 7.4 | Gwarancja minimum 24 miesiące na zespół nadawczo- odbiorczy, 12 miesięcy na baterie akumulatorów i akcesoria; |  |

| Wymagania techniczno - funkcjonalne dla zestawów cyfrowych radiotelefonów samochodowych – 32 kpl. |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Cecha wymagana przez Zamawiającego | Uwagi |
| 1 | Ogólne cechy funkcjonalno - użytkowe | Zgodność oferty z wymaganiami: Niewłaściwe skreślić |
| 1.1 | Praca w trybie: simpleks, duosimpleks | Spełnia / nie spełnia |
| 1.2 | Praca na dowolnym, z co najmniej 250 zaprogramowanych kanałów z możliwością podzielenia na strefy | Spełnia / nie spełnia |
| 1.3 | Praca z dużą lub małą mocą fali nośnej nadajnika | Zgodnie z pkt 3.1 Spełnia / nie spełnia |
| 1.4 | Programowanie wyświetlanej nazwy kanału (minimum 12 znaków alfanumerycznych) | Spełnia / nie spełnia |
| 1.5 | Praca z modulacją analogową FM i cyfrową do obsługi przesyłu danych i głosu ( 4 poziomowe FSK z koderem głosu AMBE+2 ) | Spełnia / nie spełnia |
| 1.6 | Programowe ograniczanie czasu nadawania w granicach od 30s do 180s ze skokiem nie większym niż 30s | Spełnia / nie spełnia |
| 1.7 | Programowe ustawienie dowolnego kanału do pracy w skaningu (z możliwością nadawania priorytetu i minimum 5 skanowanych kanałów) | Spełnia / nie spełnia |
| 1.8 | Selektywne wywołanie 5-tonowe zgodne z: CCIR 100 ms, CCIR 70 ms, EEA 40 ms | Spełnia / nie spełnia |
| 1.9 | Regulacja poziomu blokady szumów (tylko w trybie serwisowym, możliwość ustawienia progu (odblokowania) na poziomie 0,35 uV) | Spełnia / nie spełnia |
| 1.10 | Kodowa blokada szumów CTCSS (wybierana programowo na dowolnym kanale) | Spełnia / nie spełnia |
| 1.11 | Jednoczesna praca z kodową blokadą szumów i selektywnym wywołaniem (wybierana programowo na dowolnym kanale) | Spełnia / nie spełnia |
| 1.12 | Wyłączanie/włączenie przez użytkownika blokady szumów i kodowej blokady szumów dedykowanym do tego celu przyciskiem, łatwo dostępnym na obudowie radiotelefonu | Spełnia / nie spełnia |
| 1.13 | Wybór kanałów - dedykowanymi do tego celu przyciskami lub przełącznikiem obrotowym | Spełnia / nie spełnia |
| 1.14 | Regulacja głośności potencjometrem, przełącznikiem obrotowym lub dedykowanymi do tego celu przyciskami | Spełnia / nie spełnia |
| 1.15 | Wysyłanie numeru selektywnego wywołania za pomocą jednego przycisku | Spełnia / nie spełnia |
| 1.16 | Dedykowany łatwo dostępny przycisk sygnału alarmowego | Spełnia / nie spełnia |
| 1.17 | Blokowanie / odblokowanie radiotelefonu drogą radiową | Spełnia / nie spełnia |
| 1.18 | Złącza umożliwiające podłączenie: mikrofonogłośnika (czołowy panel radiotelefonu), przewodu antenowego gniazdo typu BNC, przewodu zasilania, zewnętrznego zasilania, anteny zewnętrznej GPS oraz adaptera serwisowego; | Spełnia / nie spełnia |
| 1.19 | Sygnalizacja wizualna poziomu sygnału odbieranego. | Spełnia / nie spełnia |
| 1.20 | Możliwość ustawienia dowolnego kanału do pracy w skaningu, zarówno w trybie cyfrowym i analogowym | Spełnia / nie spełnia |
| 1.21 | Możliwość wysyłania statusów i krótkich wiadomości tekstowych w trybie cyfrowym, przy pomocy przycisków radiotelefonu | Spełnia / nie spełnia |
| 1.22 | Wywołanie indywidualne w trybie cyfrowym z identyfikacją na wyświetlaczu abonenta wywołującego i sygnalizacją akustyczną | Spełnia / nie spełnia |
| 1.23 | Wywołanie grupowe w trybie cyfrowym | Spełnia / nie spełnia |
| 1.24 | Możliwość kodowania korespondencji w trybie cyfrowym | Spełnia / nie spełnia |
| 1.25 | Kolorowy wyświetlacz TFT min. 2.5” | Spełnia / nie spełnia |
| 1.26 | Wbudowany moduł GPS | Spełnia / nie spełnia |
| 1.27 | Wbudowany szyfrator DES-56bit | Spełnia / nie spełnia |
| 1.28 | Możliwość rejestracji rozmów na karcie pamięci SD/SDHC | Spełnia / nie spełnia |
| 1.29 | Licencja umożliwiająca rejestrację korespondencji na karcie pamięci SD/SDHC – bezterminowa | Dla wszystkich radiotelefonów Spełnia / nie spełnia |
| 1.30 | Obsługa funkcji i połączeń trankingowych - radiotelefon musi zapewniać pełną współpracę z radiotelefonami przenośnymi Kenwood NX 200, przewoźnymi Kenwood NX 700, NX-5700E oraz retransmisyjnymi stacjami trankingowymi Kenwood NXR 700 | Spełnia / nie spełnia |
| 2 | Parametry techniczne ogólne |  |
| 2.1 | Modulacje F3E , F1D , F2D , F1E , F7W z możliwością automatycznego rozpoznawania modulacji analogowej i cyfrowej odbieranej na kanale radiowym oraz automatycznym przełączeniem się nadajnika na modulację odbieraną. | Spełnia / nie spełnia |
| 2.2 | Odstęp międzykanałowy minimum 12,5 kHz i 6,25 kHz w trybie cyfrowym | Spełnia / nie spełnia |
| 2.3 | Pasmo częstotliwości pracy 136 – 174 MHz | Spełnia / nie spełnia |
| 3 | Parametry techniczne nadajnika |  |
| 3.1 | Moc wyjściowa nadajnika w. cz. programowana w całym zakresie częstotliwości od 1W do 25 W (w trybie serwisowym) | Spełnia / nie spełnia |
| 3.2 | Możliwość ustawienia poziomu mocy (w trybie serwisowym) | Spełnia / nie spełnia |
| 3.3 | Dewiacja sygnału CTCSS 250 ± 50 Hz (dla odstępu 12,5 kHz) | Spełnia / nie spełnia |
| 3.4 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) | Spełnia / nie spełnia |
| 3.5 | Łączne zniekształcenia modulacji < 5% | 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej Spełnia / nie spełnia |
| 3.6 | Całkowity przydźwięk i szumy własne < -40 dB | Spełnia / nie spełnia |
| 3.7 | Stabilność częstotliwościowa <=2,3 ppm | Spełnia / nie spełnia |
| 4 | Parametry techniczne odbiornika |  |
| 4.1 | Czułość odbiornika lepsza niż 0,5 µV przy SINAD równym 20 dB i 0,35 µV przy SINAD równym 12 dB oraz 0,35 µV dla 3% BER | Spełnia / nie spełnia |
| 4.2 | Współczynnik zawartości harmonicznych < 3 % | 1 kHz, dewiacja 60% wartości maksymalnej Spełnia / nie spełnia |
| 4.3 | Charakterystyka pasma akustycznego (+1, -3 dB) | Spełnia / nie spełnia |
| 5 | Środowisko i klimatyczne warunki pracy |  |
| 5.1 | Radiotelefon przewoźny powinien spełniać następujące wymagania normy ETSI EN 300 019-1-7: zakresie promieniowania słonecznego klasa 7.2, wilgotności, zapylenia i piasku klasa 7.3, deszczu klasa 7.3E, wibracji i udarów Typ II klasa 5M3, spadków swobodnych klasa 5M3 lub normy MIL-STD C/D/E/F/G | Spełnia / nie spełnia |
| 5.2 | Minimalny zakres temperatury pracy radiotelefonu -30°- +60°C | Spełnia / nie spełnia |
| 5.3 | Minimalny zakres temperatury składowania -40°+ +65°C | Spełnia / nie spełnia |
| 5.4 | Odporność na wodę i pył min. IP 54/55 | Spełnia / nie spełnia |
| 6 | Ukompletowanie zestawu |  |
| 6.1 | Zestaw N/O (nadawczo-odbiorczy) - radiotelefon | 1 szt. Spełnia / nie spełnia |
| 6.2 | Podstawa montażowa z zestawem śrub mocujących | 1 szt. Spełnia / nie spełnia |
| 6.3 | Kabel zasilania DC | 1 szt. Spełnia / nie spełnia |
| 6.4 | Mikrofon z klawiaturą numeryczną | 1 szt. Spełnia / nie spełnia |
| 6.5 | Komplet dokumentacji obsługowej w języku polskim dla użytkownika radiotelefonu przewoźnego | 1 szt. Spełnia / nie spełnia |
| 6.6 | Karta pamięci SD/SDHC o pojemności min. 32 GB | 1 szt. Spełnia / nie spełnia |
| 6.7 | Deklaracja zgodności | Spełnia / nie spełnia |
| 7 | Wymagania uzupełniające radiotelefonu |  |
| 7.1 | Metody pomiarów i parametry nie ujęte w niniejszych wymaganiach powinny być zgodne z normami :PN-ETS 300 086, ETSI EN 300 113 i ETSI EN 300 2019 Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej powinny być zgodne z normami: ETSI EN 301 440 , ETSI EN 301 166 Wymagania odnośnie bezpieczeństwa urządzeń nadawczych powinny być zgodne z normą EN 60950-1, EN 60065, EN 60215 Wymagania środowiskowe definiuje się zgodnie z normą ETSI EN 300 019-1-7 lub MIL-STD C/D/E/F/G | Spełnia / nie spełnia |
| 7.2 | Gwarancja minimum 24 miesiące |  |

.....................................................................................

/wymagany jest podpis elektroniczny uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/