CZĘŚĆ VIII

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SYSTEM KOPII ZAPASOWYCH

W skład systemu kopii zapasowych wchodzą poniższe elementy o minimalnych parametrach:

- MACIERZ DYSKOWA SPEŁNIAJĄCA PONIŻSZE WYMAGANIA

| Lp. | Wymagania |  |
| --- | --- | --- |
|  | Kontroler RAID | - Macierz wyposażona w dwa redundantne kontrolery RAID - Minimum 4GB pamięci cache na kontroler |
|  | Porty zewnętrzne | - Minimum 8 portów zewnętrznych 16Gbit/s Fibre Channel - Minimum 2 porty zewnętrzne 6Gbit/s SAS |
|  | Dyski | - Musi być wyposażona w minimum 10 dysków SAS 2,5cala o pojemności minimum 900GB i prędkości 15000obr/min - Musi być wyposażona w minimum 7 dysków SSD SAS 2,5cala o pojemności minimum 900GB, 12Gb/s w technologii MLC - Musi umożliwiać instalację do 24 dysków w obudowie kontrolera - Musi umożliwiać instalację dysków SSD - Musi mieć możliwość rozszerzenia do 192 napędów dyskowych |
|  | Karty rozszerzeń | - Musi posiadać dwie 2 portowe karty rozszerzeń 12 Gbit/s Fibre Channel - Musi posiadać minimum dwa 16 Gbit/s FC SW SFP transceivery |
|  | Obudowa | - Przystosowana do montażu w szafie RACK 19”, szyny montażowe statyczne w komplecie - Wysokość obudowy 2U - Obudowa posiada fizyczne zabezpieczenie utrudniające nieuprawnione lub przypadkowe wysunięcie, wyjęcie dysków twardych z serwera, zamykane na kluczyk. Zabezpieczenie zakładane na wszystkie dyski jednocześnie. Macierz i zabezpieczenie są tego samego producenta |
|  | Zasilanie | - Macierz musi być wyposażona w redundantne zasilanie - Macierz musi być przystosowana do pracy w polskiej sieci energetycznej – zasilana prądem przemiennym 230V; |
|  | Inne | - Macierz musi być tego samego producenta co półka dyskowa - Zarządzanie poprzez interfejs LAN lub HBA - Cztery kable Fiber Optic LC-LC o długości minimum 5 m każdy - Realizuje zdalną replikację danych pomiędzy portami FC - Musi zapewnić możliwość wymiany dysków podczas pracy systemu (Hot-Swap). - Macierz dyskowa musi umożliwiać dedykowanie dowolnego dysku fizycznego jako globalny dysk typu „Hot Spare” - Musi posiadać dożywotnią licencje na zdalną replikację danych pomiędzy macierzami (mirroring). - Macierz dyskowa musi umożliwić redundantne podłączenie minimum 4 serwerów. Licencje na oprogramowanie do automatycznego przełączania ścieżki dla każdego z 4 serwerów, dla wszystkich wspieranych systemów operacyjnych muszą być dołączone do macierzy bez dodatkowej opłaty. - Dane zapisywane w wewnętrznej pamięci cache jednego z kontrolerów muszą być także powielane w pamięci cache pozostałych kontrolerów, tak aby w przypadku uszkodzenia dowolnego kontrolera zachowana była spójność danych. |
|  | Wsparcie dla systemów operacyjnych | - Macierz musi umożliwiać podłączenie do następujących systemów operacyjnych: MS Windows 2008/2012 |
|  | Certyfikaty i inne wymagania | - Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności lub certyfikat CE; - Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu, o którym mowa w w/w punkcie w postaci papierowej. - Macierz musi zawierać licencje na każde oprogramowanie w postaci papierowej (lub naklejki producenta oprogramowania) oraz wszystkie informacje konieczne do zainstalowania tego oprogramowania (numery licencji, numery seryjne itp.); - Dyski twarde w przypadku uszkodzenia nie są zwracane w całości do Oferenta. Zamawiający pozostawia u siebie nośnik informacji zawarty na twardym dysku. Weryfikacja uszkodzenia dysku odbywa się w siedzibie Zamawiającego; - Zamawiający musi mieć możliwość otwierania obudowy bez utraty gwarancji; - Gwarancja na zestaw: minimum 24 miesiące |

- PÓŁKA DYSKOWA SPEŁNIAJĄCA PONIŻSZE WYMAGANIA

| Lp. | Wymagania |  |
| --- | --- | --- |
|  | Porty zewnętrzne | - Minimum 1 port wejściowy SAS do podłączenia hosta - Minimum 1 port wyjściowy SAS do podłączenia kolejnej półki |
|  | Dyski | - Musi być wyposażona w minimum 8 dysków SAS 2,5cala o pojemności minimum 900GB i prędkości 15000obr/min - Musi umożliwiać instalację do 24 dysków - Musi umożliwiać instalację dysków SSD |
|  | Obudowa | - Przystosowana do montażu w szafie RACK 19”, szyny montażowe statyczne w komplecie - Wysokość obudowy 2U - Obudowa posiada fizyczne zabezpieczenie utrudniające nieuprawnione lub przypadkowe wysunięcie, wyjęcie dysków twardych z urządzenia, zamykane na kluczyk. Zabezpieczenie zakładane na wszystkie dyski jednocześnie. Półka i zabezpieczenie są tego samego producenta |
|  | Zasilanie | - Półka musi być wyposażona w redundantne zasilanie - Półka musi być przystosowana do pracy w polskiej sieci energetycznej – zasilana prądem przemiennym 230V; |
|  | Inne | - Dwa kable SAS o długości minimum 4 m każdy |
|  | Wsparcie dla systemów operacyjnych | - Półka musi umożliwiać podłączenie do następujących systemów operacyjnych: MS Windows 2008/2012 |
|  | Certyfikaty i inne wymagania | - Półka musi być tego samego producenta co macierz dyskowa - Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności lub certyfikat CE; - Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentu, o którym mowa w w/w punkcie w postaci papierowej. - Dyski twarde w przypadku uszkodzenia nie są zwracane w całości do Oferenta. Zamawiający pozostawia u siebie nośnik informacji zawarty na twardym dysku. Weryfikacja uszkodzenia dysku odbywa się w siedzibie Zamawiającego; - Zamawiający musi mieć możliwość otwierania obudowy bez utraty gwarancji; - Gwarancja na zestaw: minimum 24 miesiące |

- 10 licencji programu Acronis Backup 12.5 Advanced Server wraz ze szkoleniami

Zamawiający wymaga dostarczenia 10 licencji program Acronis Backup 12.5 Advanced Server z dożywotnią opcją użytkowania wraz z voucherami. Zamawiający oświadcza że posiada licencje na korzystanie z systemu  Acronis® Backup & Recovery™ 11.7 + Universal Restore, a dostarczone licencje będą rozszerzeniem zakresu licencji.

Zamawiający wymaga dostarczenia wraz z licencjami 5 (pięciu) voucherów na certyfikowany kurs z obsługi i zasad działania systemu Acronis. Szkolenia muszą być przeprowadzone przez autoryzowany ośrodek szkoleniowy producenta oprogramowania na terenie Warszawy w wymiarze minimum16 godzin. Jedno szkolenie oznacza udział jednego przedstawiciela Zamawiającego. Szkolenia muszą być ważne jeden rok.