...................................

/pieczęć Wykonawcy/

CZĘŚĆ V

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

#### Przedmiot zamówienia: Urządzenie rtg do kontroli bagażu – 11 kpl.

#### Producent / firma:	............................................................................

#### Typ:			............................................................................

#### Rok produkcji:		............................................................................

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis | Informacje jakie powinny być zawarte w kolumnie 5 | Oferta Wykonawcy – oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Szerokość tunelu (mm) | min. 600 | Wpisać szerokość |  |
| 2. | Wysokość tunelu (mm) | min. 400 | Wpisać wysokość |  |
| 3. | Moc lampy RTG (kV) | min. 140 | Wpisać moc |  |
| 4. | Zdolność penetracji stali (mm) | min. 27 | Wpisać zdolność penetracji |  |
| 5. | Rozdzielczość (dla drutu miedzianego o średnicy) (mm) | nie większej niż 0,13 | Wpisać rozdzielczość |  |
| 6. | Wizualizacja na monitorze operatora całości prześwietlanego obiektu niezależnie od jego położenia na taśmociągu | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 7. | Zmiana kierunku ruchu i skanowania taśmociągu za pomocą naciśnięcia jednego przycisku | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 8. | Dawka promieniowania w odległości 10 cm od obudowy przy zdolności penetracji pkt. 3 i rozdzielczości pkt. 4 | do 1μsv/h (0,1 mR/h) | Wpisać dawkę promieniowania |  |
| 9. | Możliwość pracy urządzenia w temperaturach (oC) | od 0 do +40 | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 10. | Monitor | kolorowy LCD niedotykowy minimum 19” odłączalny od urządzenia | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 11. | Funkcja powrotu do poprzednich obrazów na monitorze | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 12. | Rozróżnianie obiektów organicznych od nieorganicznych | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 13. | Funkcja zaznaczania podejrzanych miejsc w skanowanym obrazie | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 14. | Kolorystyczny podział skanowanych obiektów na grupy materiałowe | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 15. | Możliwość dwu, cztero i ośmiokrotnego powiększenia obrazu | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 16. | Program szkolny (samoczynne wyświetlanie przez urządzenie obrazów wśród których znajdują się ekspozycje z ukrytymi przedmiotami niebezpiecznymi) sprawdzający umiejętności obsługującego | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 17. | Automatyczne archiwizowanie skanowanych obrazów. Z automatycznym nadpisywaniem na najstarsze obrazy. | min. 5000 | Wpisać ilość obrazów |  |
| 18. | Oprogramowanie umożliwiające odtwarzanie archiwizowanych obrazów na PC | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 19. | Możliwość zgrywania obrazu na czytnik USB Możliwość podłączenia czytnika na USB | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ |  |
| 20. | Pamięć zewnętrzna na USB (typu pendrive) | min. 32 GB | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ |  |
| 21. | Menu oprogramowania oraz menu pomocy w języku polskim | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 22. | Czas pracy lampy ograniczony naciskaniem przycisku oraz w cyklu pracy ciągłej bez konieczności trzymania przycisku uruchamiającego taśmę transportową | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 23. | Licznik skanowanych obiektów | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 24. | Stół rolkowy, nogi stołu składane. Stół musi spełniać poniższe wymagania: - połączenie z taśmociągiem uniemożliwiające odsuwanie się go od taśmociągu w czasie pracy, a jednocześnie pozwalające na szybkie odłączenie go po skończonej pracy. - szerokość stołu minimum 60 cm. - długość stołu minimum 60 cm. - wyposażony w ranty o wysokości minimum 7cm od górnej krawędzi rolki zabezpieczające transportowane przedmioty przed zsunięciem. - budowa i odległość między rolkami uniemożliwiająca wypadnięcie kulki o średnicy max. 4mm. Wykonany ze stopów lekkich. | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 25. | Gwarancja | min. 24 miesiące | Wpisać okres gwarancji |  |
| 26. | Masa urządzenia nie przekraczająca (kg) | 500 | Wpisać masę |  |
| 27. | Wymiary w położeniu transportowym (bez stołu rolkowego): Długość (mm) Szerokość (mm) Wysokość (mm) | max. 1700 max. 900 max.1500 | Wpisać wymiary |  |
| 28. | Posadowienie na blokowanych kółkach umożliwiających przetaczanie oraz przewożenie na wózku paletowym | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 29. | Przycisk bezpieczeństwa wstrzymujący pracę urządzenia na klawiaturze i na obudowie | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) oraz ilość przycisków |  |
| 30. | Do każdego urządzenia 5 (pięć) pojemników do transportu bagażu po stole rolkowym oraz taśmociągu urządzenia o szerokości minimum 40 cm, długości minimum 50 cm i wysokości minimum 12 cm o budowie umożliwiającej przejazd pustego pojemnika przez tunel urządzenia bez zatrzymania go przez fartuchy ochronne tunelu | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 31. | Zasilanie | sieciowe (230V) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 32. | Jeden przewód zasilający odłączany od urządzenia w łatwy sposób | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 33. | Panel użytkownika odłączany z możliwością pracy po obu stronach urządzenia. | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 34. | Wszelka obsługa i manipulacja obrazem wykonywana tylko i wyłącznie za pomocą klawiatury sterującej | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 35. | Możliwość ustawienia kierunku prześwietlania w tunelu przyciskiem na panelu użytkownika bez konieczności wejścia w oprogramowanie systemowe i kierunku ruchu obrazu na monitorze bez konieczności wychodzenia z systemu | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 36. | Uchwyty transportowe | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 37. | Prześwietlenie pustej kuwety bez ingerencji z zewnątrz o wymiarach 60/40/12 i wadze 1,6 kg. Kuweta musi przejść przez 2 strefy kurtyn. | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 38. | Samoczynne zatrzymywanie ekspozycji obrazu, polegające na zatrzymaniu obrazu podczas pracy ciągłej | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 39. | Długość taśmociągu na wejściu do urządzenia | pow. 30 cm | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 40. | Pomiędzy taśmą transportową a dołączanym stolikiem z rolkami brak jakichkolwiek elementów. O odległość między rolkami a taśmą transportową uniemożliwiająca wpadnięcie kulki o średnicy 6 mm | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 41. | Możliwość pracy operatora po obu stronach urządzenia | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 42. | Walizka STP do testu urządzenia | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 43. | Urządzenie posiada Certyfikat Właściwości Użytkowych CE | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |

Razem pozycji 43 (czterdzieści trzy)

……….………………………………..

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/