METODYKA BADAŃ - WERYFIKACJA PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Przedmiot przetargu: 		Wykrywacz materiałów wybuchowych

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Zasilanie akumulatorowe | Sprawdzenie (dostępny/brak) |
| 2. | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym (godz.) | Pomiar czasu pracy urządzenia na zasilaniu akumulatorowym bez wykonywania analiz (czuwanie) oraz podczas wykonywania 30 analiz w ciągu godziny (± 1 minuta). Pomiar czasu pracy wykonywany w temperaturze 20˚C (± 1˚C). |
| 3. | Ładowarka akumulatora | Sprawdzenie kompletności (dostępny/brak) |
| 4. | Dodatkowy akumulator w zestawie | Sprawdzenie kompletności (liczba sztuk) |
| 5. | Czas ładowania akumulatora (godz.) | Pomiar czasu ładowania akumulatora od pełnego rozładowania do naładowania (± 1 minuta). Pomiar czasu pracy wykonywany w temperaturze 20˚C (± 1˚C). |
| 6. | Tryb alarmowy wizualny i dźwiękowy | Sprawdzenie (dostępny/brak) |
| 7. | Czas analizy (sek.) | Pomiar czasu pracy urządzenia od momentu umieszczenia próbki w urządzeniu do uzyskania wyniku (± 0,1s). Pomiar czasu pracy wykonywany w temperaturze 20˚C (± 1˚C). |
| 8. | Masa urządzenia gotowego do pracy z akumulatorem (kg) | Pomiar masy (± 0,01kg) |
| 9. | Możliwość pracy w temperaturze (0C) | Pomiar wykonywany w temperaturach 0˚C, 20˚C oraz 40˚C (± 1˚C). |
| 10. | Możliwość wykrywania materiałów takich jak: RDX, PETN, TNT, DNT, HMX, NITROGLICERYNA, AZOTAN AMONU, TETRYL, NITROGLIKOL, NITROCELULOZA, CHLORAN I NADCHLORAN POTASU, TATP, HMTD, KOMPOZYCJE PLASTYCZNE (PMW). | Badanie prowadzone dla wszystkich materiałów z kolumny 2 (oprócz chloranu i nadchloranu potasu oraz azotanu amonu) w postaci czystej - próbka 1g badanego materiału z odległości 1cm w przestrzeni otwartej. Chloran i nadchloran potasu oraz azotan amonu będą występowały w mieszaninach, a nie w czystej postaci |
| 11. | Wskazywanie rodzaju analizowanej substancji na panelu (wyświetlaczu) urządzenia | Sprawdzenie (dostępny/brak) |
| 12. | Praca bez zastosowania materiałów detekcyjnych np. typu luminol. (wymiana materiału detekcyjnego nie częściej niż raz na 4 lata, niezależnie od ilości przeprowadzonych analiz) | Badania - poz. 10, 13 oraz 14 (dostępny/brak). |
| 13 | Zasadnicza praca bezpośrednio w trybie detekcji par zasysanych z powietrza znad badanej substancji bez konieczności używania materiałów eksploatacyjnych do pobierania próbek, bez konieczności stosowania materiałów eksploatacyjnych, bez dodatkowych akcesoriów typu paski, płatki, kasety, kartridże itp. | Badanie par wygenerowanych z 10 g (± 0,1g) krystalicznego MW w komorze o objętości 10 dm3 w temperaturze 20˚C (± 1˚C) w ciągu 2h (± 0,1s) (dostępny/brak). |
| 14. | Dodatkowa praca z możliwością pobierania próbek z różnego rodzaju materiałów (np. tkaniny i inne). Urządzenie do pobierania próbek z tkanin w komplecie (jeśli jest potrzebne) | Badanie prowadzone dla próbki naniesionej na różne materiały (stal, beton, tkanina) stałe z roztworu o stężeniu np. 0,1g/10cm3 acetonu (± 0,01g) (dostępny/brak). |
| 15. | Zestaw materiałów eksploatacyjnych do zabezpieczenia pracy urządzenia w trybie pobierania próbek w zestawie (umożliwiający wykonanie 5000 sprawdzeń) | Sprawdzenie kompletności (dostępny/brak) |
| 16. | Praca bezpośrednio w trybie detekcji par zasysanych z powietrza | Badanie prowadzone w czasie do 15 sekund (± 0,1s), z odległości 1 cm od próbki, w pomieszczeniu o temperaturze 20˚C (± 1˚C). |
| 17. | Praca w trybie pobierania próbki śladowej | Potarcie tkaniny zawierającej naniesiony i odparowany roztwór MW o stężeniu 0,1g/10cm3 acetonu (± 0,01g). Potarcie z siłą 10N na drodze 5 cm w temperaturze 20˚C (± 1˚C) w pomieszczeniu. |
| 18. | Możliwość dodawania sygnatur materiałów do biblioteki urządzenia | Sprawdzenie (liczba sygnatur możliwych do dodania) |
| 19. | Możliwość archiwizacji wykonanych analiz | Sprawdzenie (dostępny/brak) |
| 20. | Skrzynia transportowa mieszcząca wszystkie elementy wykrywacza z wypełnieniem uniemożliwiającym zmianę ich położenia w czasie transportu | Sprawdzenie kompletności (dostępny/brak) |
| 21. | Masa zestawu w skrzyni transportowej (kg) | Pomiar masy (± 0,01kg) |
| 22. | Gwarancja (lata) | Sprawdzenie deklaracji (liczba lat) |

Razem pozycji 22 (dwadzieścia dwa)