ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Przedmiot przetargu: 		Ręczny skaner RTG  – 1 kpl.

Przenośne urządzenie promieni X wykorzystujących promieniowanie odbite bez konieczności umieszczania odbiorników promieniowania (detektorów) po drugiej stronie kontrolowanego obiektu i służące do prześwietlania między innymi elementów konstrukcyjnych budynków (ścianek działowych i sufitów wykonanych z drewna, tworzyw sztucznych, płyt kartonowo gipsowych, laminatów, zabudowanych przestrzeni pomiędzy wykończonymi ścianami, mebli tapicerowanych, itp.), części pojazdów (zderzaków, opon, przestrzeni występujących pomiędzy tapicerką a karoserią, pokryw silników oraz bagażników) pod kątem wykrywania urządzeń elektronicznych i materiałów wybuchowych.

Producent / firma:		............................................................................

Typ:				............................................................................

Rok produkcji:		............................................................................

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis | Informacje jakie powinny być zawarte w kolumnie 5 | Oferta Wykonawcy – oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Zestaw musi być fabrycznie nowy, nieużywany, wyprodukowany w roku nabycia urządzenia (dopuszcza się produkt wyprodukowany w 2020 r.) | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 2. | Urządzenie musi być przenośne i proste w obsłudze, posiadać obudowę zwartą, odporną na wstrząsy i zapewniającą ochronę przed działaniem niekorzystnych warunków atmosferycznych (kurz, woda) | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 3. | Skanowanie rentgenowskie musi być wykonywane przy użyciu tzw. techniki „Backscatter” (bez dodatkowych ekranów lub innych urządzeń) | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 4. | Źródło promieniowania: lampa RTG | o mocy min. 5W max 12W (brak naturalnych źródeł energii promieniotwórczej) | Wpisać moc lampy RTG |  |
| 5. | Zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem i nieuprawnioną emisją promieniowania na zewnątrz, za pomocą tzw. blokady „interlock” (wciśnięcie min. 2 przycisków umożliwia włączenie urządzenia) | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 6. | Sygnalizacja załączonej emisji promieniowania: min. optyczna emitowana ze skanera na zewnątrz | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 7. | Min. 2 wiązki laserowe klasy 1 lub 2, wskazujące drogę wiązki promieniowania rentgenowskiego włączone przez cały czas emisji promieniowania rentgenowskiego | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 8. | Zobrazowanie przeskanowanego obiektu w czasie rzeczywistym przedstawiane na ekranie tabletu/laptopa min. 10” współpracującego ze skanerem bezprzewodowo (np. poprzez WiFi) oraz przewodowo (wszystkie niezbędne przewody muszą być dostarczone wraz z zestawem). Dopuszcza się opcję ekranu wbudowanego na stałe w urządzenie. | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 9. | Prędkość skanowania: | optymalnie 10-15 cm/sek. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 10. | Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym (godz.) | czas pracy na jednym akumulatorze min. 3 godziny | Wpisać czas pracy |  |
| 11. | Dodatkowy akumulator w zestawie | min. 3 szt. łącznie | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 12. | Kubatura urządzenia | nie większa niż 15000cm3 | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 13 | Waga urządzenia: | nie więcej niż 6 kg | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 14. | Waga kompletnego zestawu z walizką: | ## nie więcej niż ## 25 kg | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 15. | Dedykowana do urządzenia walizka typu PELI zapewniająca ochronę przed wstrząsami, wypełniona pianką dostosowaną do skanera oraz jego akcesoriów z miejscem na tablet/laptop z zasilaczem i okablowaniem | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 16. | Pas do mocowania naramiennego | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 17. | Min. zakres temperatury pracy: | ##### 0°C do +40°C | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 18. | Min. zakres temperatury przechowywania: | -20°C do +40°C | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 19. | Zestaw musi być całkowicie bezpieczny dla otoczenia oraz osób go obsługujących. Urządzenie musi posiadać deklaracje zgodności i oznakowanie „CE” zgodnie z Ustawą z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. z 2019 r. poz. 544 z późn. zm.). Deklarację zgodności i oznakowania „CE” należy przedstawić zamawiającemu w dniu podpisania protokołu odbioru. | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ |  |
| 20. | Wymagania dot. tabletu/laptopa Wzmocniona obudowa urządzenia | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 21. | Oprogramowanie w języku polskim zapewniające: Przedstawienie prześwietlanych obiektów w postaci obrazu czarno-białego lub za pomocą przyporządkowanych kolorów | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 22. | Możliwość rozróżniania obiektów w zależności od stopnia absorpcji promieniowania | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 23. | Umożliwiać obróbkę graficzną zdjęć oraz posiadać bazę danych zawierającą czas wykonania zdjęcia, dane wykonującego zdjęcie i opis | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 24. | Powiększenie skanowanych części obiektów do min. 15x poprzez rozszerzenie lub podwójne dotknięcie ekranu | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 25. | Zapis obrazu do formatu min. JPG | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 26. | Przenoszenie obrazów na zewnętrzny nośnik pamięci np. poprzez port USB | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 27. | Wizualizację obrazu w trybie pozytyw – negatyw | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 28. | System operacyjny Windows 10 lub Android | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) oraz ilość przycisków |  |
| 29. | Wszystkie programy powinny być zainstalowane na tablecie/laptopie uruchomione i gotowe do pracy ze skanerem oraz dostarczone na nośniku elektronicznym z przekazaną cesją na rzecz zamawiającego, podręcznik użytkownika w wersji elektronicznej i papierowej w języku polskim. | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| 30. | Gwarancja (lata) | min. 2 | Wpisać długość gwarancji |  |
| 31. | Przeszkolenie min.5 użytkowników do obsługi urządzenia w tym dwóch multiplikatorów z prawem do samodzielnego szkolenia nowych operatorów. Szkolenie ma obejmować wiedzę na temat promieniowania generowanego przez urządzenie, zasad bezpieczeństwa, procedury uruchamiania skanera, przeprowadzania kontroli przy użyciu skanera oraz analizę obrazu | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |

Razem pozycji 31 (trzydzieści jeden)

...................................................................

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/