……………………………

/pieczęć Wykonawcy/

PARAMETRY TECHNICZNE ŁODZI MOTOROWEJ TYPU RIB

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis | Informacje jakie muszą być zawarte w kolumnie 5 | Oferta Wykonawcy - oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DANE OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Łódź nie może być prototypem | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Długość w części laminatowej (cm) | 625 - 700 cm | Podać długość |  |
|  | Szerokość (cm) | 275 - 350 cm | Podać szerokość |  |
|  | Zanurzenie bez silnika (m) | maks. 0,4 m | Podać zanurzenia |  |
|  | Konstrukcja oraz rejestracja łodzi umożliwiająca przebywanie min. 8 osób | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Kolor łodzi zostanie wybrany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. Preferowany czarny/szary. | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ). |  |
|  | Zbudowana według przepisów i pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków lub innego uznanego przez IACS europejskiego towarzystwa klasyfikacyjnego | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Kategoria projektowa C | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| KADŁUB ŁODZI |  |  |  |  |
|  | Pokład rufowy odkryty typu samoodpływowego | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Łódź wykonana z laminatu, (część podwodna zabezpieczona farbami antyporostowymi) | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Szeroka odbojnica dookoła łodzi | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| STERÓWKA ŁODZI |  |  |  |  |
|  | Konsola sterownicza z owiewką | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcia i ścieranie oraz środki dezynfekcyjne | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Siedzenie dla sternika umieszczone po stronie prawej pokładu i obok (lewa strona) pilota | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Schowki (bakisty) zamykane na kłódkę (szt.) | min. 2 szt. | Podać ilość |  |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA 12 V |  |  |  |  |
|  | Zakres napięcia wejściowego min 11,5 – 14 V. | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, umieszczony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (do ustalenia w późniejszym terminie) | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Gniazdo 12 V w desce rozdzielczej | 2 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Oświetlenie 12 V, szperacz obsługiwany przez joystick 360º góra-dół, prawo-lewo | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Akumulator rozruchowy przeznaczony do silnika spalinowego (V, Ah) | napięcie min. 12 V pojemność min.100Ah | Podać parametry akumulatora |  |
|  | Akumulator do obsługi instalacji pokładowej (V, Ah) | napięcie min. 12 V pojemność min.100Ah | Podać parametry akumulatora |  |
|  | Akumulator do obsługi urządzeń wyszczególnionych w poz. 24, poz.25, poz.26 | napięcie min. 12 V pojemność min.100Ah | Podać parametry akumulatora |  |
|  | Wszystkie akumulatory z poz. 20, poz. 21, poz. 22 zamocowane w uchwytach mocujących | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Ładowarka z wbudowanym gniazdem zasilającym z zewnętrznej instalacji elektrycznej 230V, przeznaczona do ładowania akumulatorów w poz. 20, poz. 21 oraz poz. 22, przewód zasilający min. 25 mb. | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Radiotelefon VHF do łączności międzynarodowej morskiej, radioelektronicznego i cyfrowego selektywnego wywołania DSC z systemem AIS oraz przystawką GMDSS z regulacją mocy, zamocowany w desce rozdzielczej. Z możliwością nadawania na kanale 17 z mocą 25 W oraz możliwością zmiany mocy nadawania. Z zaprogramowanymi kanałami morskimi do współpracy w rejonie Zatoki Gdańskiej i Półwyspu Helskiego. Współpracujący z ploterem wyszczególnionym w poz. 26. | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Ploter nawigacyjny z funkcją echosondy z GPS z ekranem dotykowym min. 9” Full HD o klasie wodoszczelności IP X7. Cechy echosondy: obsługa dwuzakresowego i dwuwiązkowego przetwornika sonaru, blokada dna, rejestrowanie sygnału i wykresu temperatury wody. Obsługa dwóch systemów pozycjonowania GPS oraz GLONASS zgodna ze standardami NMEA 2000 oraz NMEA 0183. Zamontowany na desce rozdzielczej. Obsługa DSC, z wgranymi mapami wektorowymi jezior mazurskich i Zatoki Gdańskiej zawierającymi rozróżnienie głębokości, linii wybrzeży, znaków nawigacyjnych, map portów, obszarów zastrzeżonych oraz sonarem głębokości współpracującym z w/w ploterem o mocy min.600 W. | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Antena VHF do radiotelefonu służbowego: - pasmo częstotliwości pracy min. 164 – max. 174 MHz - WFS ≤ 2 (w pełnym paśmie) - zysk ≥ 0 dBd - dopuszczalna moc min. 20 W - impedancja 50 Ω - polaryzacja pionowa - zakres temperatury pracy - 30°C - +45°C, w laminacie koloru białego. Instalacja zakończona wtykiem typu BNC. Antena GPS: - częstotliwość pracy 1575 MHz - typ aktywna - WFS ≤ 2 (w pełnym paśmie) - zysk ≥ 20 dBd - impedancja 50 Ω - wbudowany wzmacniacz ≥ 20 dbic, w laminacie koloru białego. Montaż radiotelefonu w zestawie rozłącznym z anteną zewnętrzną po stronie Wykonawcy. Zamawiający wskazuje miejsce montażu oraz dostarcza radiotelefon wraz z akcesoriami. | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Urządzenia radiowe i nawigacyjne wyszczególnione w poz. 25, poz. 26, poz. 27 zgodne z wymogami: - Urzędu Komunikacji Elektronicznej; - Ustawy Prawo Telekomunikacyjne; - Regulaminu Radiokomunikacyjnego w zakresie Ruchomej Służby Morskiej | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Sygnał dźwiękowy (klakson) i światła uprzywilejowane i sygnały dźwiękowe | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Światła nawigacyjne | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Pompa zęzowa elektryczna włączana z kokpitu ręcznie i automatycznie (gph) | 2 szt. wydajność min. 600 gph | Podać ilość i parametry pompy |  |
| ZBIORNIK PALIWA |  |  |  |  |
|  | Jeden wentylowany zbiornik paliwa | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Łatwy dostęp do zbiornika paliwa w celu okresowej kontroli i czyszczenia | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Zbiornik paliwa z czujnikiem wskazującym poziom paliwa z odpowietrznikiem i grodziami (l) | min. 300 l | Podać pojemność zbiornika |  |
|  | Wykonany ze stali nierdzewnej lub z tworzywa | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Zawór odcinający dopływ paliwa do silnika | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| POKŁAD |  |  |  |  |
|  | Pokład o płaskiej powierzchni, samoodpływowy, pokryty materiałem antypoślizgowym | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Flagsztok z banderą RP | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Knagi do cumowania (szt.) | min. 6 szt. | Podać ilość |  |
| SILNIK |  |  |  |  |
|  | Silnik zaburtowy, zamontowany na łodzi | 2 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Silnik 4 suwowy, z zapłonem iskrowym (ZI) | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Wolnossący lub turbinowy | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Moc silnika (KM) | min. 250 kM | Podać minimalną moc silnika |  |
|  | Pojemność skokowa silnika (cm/3) | min. 4100 cm/3 | Podać pojemność skokową silnika |  |
|  | Alternator (A) | min. 54 A | Podać parametry alternatora |  |
|  | Napęd śrubowy | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Śruba napędowa stalowa | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Zapasowa śruba napędowa przypadająca na jeden silnik | 2 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Układ hydraulicznego sterowania silnikiem | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Informacja o spalaniu, ilości paliwa, prędkości oraz napięciu akumulatorów na desce rozdzielczej | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Immobilizer | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
|  | Koło ratunkowe | 1 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Rzutka ratunkowa z liną 15 m | 1 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Boja SP | 1 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Gaśnica 3 kg | 3 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Pagaj | 2 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Bosak | 1 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Kotwica z liną kotwiczną (mb, mm) | min. 30 mb średnica min. 12 mm | Podać długość i średnicę liny |  |
|  | Kamizelka ratownicza pneumatyczna 175N, automatyczna, zgodna z normą ISO12402 | 8 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Pokrowiec transportowy z materiału łatwo zmywalnego, (przykrywająca całą łódź wraz z silnikiem) ze ściągaczem sznurowym umożliwiająca transport łodzi na przyczepie | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Czerpak do wylewania wody ( nietonący) | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Lina holownicza (m, mm) | długość min. 20 m średnica min. 25 mm | Podać długość i średnicę liny |  |
|  | Lina cumownicza (m, mm) | 2 szt. długość min. 20 m średnica min. 10 mm | Podać długość i średnicę liny |  |
|  | Lejek do nalewania paliwa | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Aquapack | 8 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Zestaw naprawczy (umożliwiający zalepienie dziury w kadłubie) | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Apteczka | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Przyczepa podłodziowa z wyciągarką ręczną, dostosowana do przewozu oferowanej łodzi, spełniająca wymogi zgodne z Prawem o Ruchu Drogowym, ocynkowana, posiadająca koło zapasowe i zaczep oczkowy, dokumenty potrzebne do rejestracji przyczepy. | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| GWARANCJA I ROK PRODUKCJI |  |  |  |  |
|  | Łódź fabrycznie nowa nie starsza niż z 2020 r. | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Gwarancja mechaniczna na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne liczona od dnia podpisania protokołu odbioru w siedzibie Zamawiającego. | min. 24 miesiące | Podać ilość miesięcy |  |
|  | Gwarancja na kadłub liczona od dnia podpisania protokołu odbioru w siedzibie Zamawiającego. | min. 24 miesiące | Podać ilość miesięcy |  |
|  | Gwarancja na urządzenia specjalistyczne zamontowane na łodzi | min. 24 miesiące | Podać ilość miesięcy |  |
| ODBIÓR ŁODZI I SZKOLENIE |  |  |  |  |
|  | Odbiór łodzi odbędzie się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie RP. | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Szkolenie 20 pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji łodzi | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| DOKUMENTACJA |  |  |  |  |
|  | Dokumenty do wykonanej łodzi w języku polskim: 1) Książka gwarancyjna 2) Wykaz wyposażenia dodatkowego, wraz z kartą gwarancyjną, 3) Instrukcja obsługi łodzi, wraz z wyposażeniem, 4) Książka przeglądów serwisowych, 5) Deklaracja zgodności potwierdzająca oznaczenie produktu, będącego przedmiotem umowy – znakiem zgodności CE 6) Wszelkie dokumenty potrzebne do rejestracji łodzi | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | Wykonawca wskaże minimum dwa serwisy do wykonywania obsług i napraw gwarancyjnych w odległości do 60 km od miejsca użytkowania łodzi | √ | Podać adres serwisu: 1 ……………………...……. 2 …………………………… |  |

............................................................................

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/