……………………………

/pieczęć Wykonawcy/

PARAMETRY TECHNICZNE ŁODZI ELEKTRYCZNEJ

| Lp. | Wyszczególnienie | Opis | Informacje jakie muszą być zawarte w kolumnie 5 | Oferta Wykonawcy - oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DANE OGÓLNE |  |  |  |  |
|  | Łódź nie może być prototypem | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Kategoria projektowa C, przeznaczona do pływania po wodach śródlądowych | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Długość całkowita (cm) | 460 - 570 cm | Podać długość |  |
|  | Szerokość całkowita (cm) | 180 - 250 cm | Podać szerokość |  |
|  | Konstrukcja oraz rejestracja łodzi umożliwiająca przebywanie min. 5 osób | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Masa jednostki pustej wyposażonej, bez silników przyczepnych (kg) | 250 – 300 kg | Podać masę |  |
|  | Maksymalna nośność (kg) | 430 – 500 kg | Podać maksymalną nośność |  |
|  | Kolor łodzi zostanie wybrany przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy. | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Posiada certyfikat Polskiego Rejestru Statków zgodnie z normą PN EN ISO 12217-3:2017-11, w zakresie A.3.2 stateczność i wolna burta, A.3.3. Wyporność i pływalność | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Zbudowana według przepisów i pod nadzorem Polskiego Rejestru Statków lub innego uznanego przez IACS europejskiego towarzystwa klasyfikacyjnego | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| KADŁUB ŁODZI |  |  |  |  |
|  | Pokład odkryty typu samoodpływowego | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Kadłub wykonany z laminatu poliestrowo - szklanego (bez farby antyporostowej ) | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Listwa odbojowa dookoła łodzi | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Drabinka kąpielowa rozkładana na pawęży ze stali nierdzewnej 316 I | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Kosze na odbijacze wykonane ze stali nierdzewnej | 2 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Ochraniacz pawęży | 1 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| STERÓWKA ŁODZI |  |  |  |  |
|  | Konsola kierownicza z owiewką | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Mechanizm kierowniczy z kołem kierowniczym | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Przekładnia mechaniczna | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Sterociąg | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Manetka | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Zabudowa wyświetlacza echosondy na konsoli | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Montaż uchwytów na telefon na konsoli (szt.) | min.1 szt. | Podać ilość |  |
|  | Montaż uchwytów na napoje na konsoli (szt.) | min.1 szt. | Podać ilość |  |
|  | Fotel sternika obrotowy, z regulacją wysokości i amortyzatorem | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Fotel dla sternika umieszczony po stronie prawej sterówki | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Fotel pasażera obrotowy z podstawą wypinaną gwintowaną | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na ścieranie i rozdarcia oraz środki dezynfekcyjne, niepalnym | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA ŁODZI |  |  |  |  |
|  | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu, umieszczony w miejscu wskazanym przez Zamawiającego (do ustalenia w późniejszym terminie) | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Immobilizer zabezpieczający przed nieuprawnionym włączeniem instalacji elektrycznej 12 V, instalacji elektrycznej głównego silnika elektrycznego oraz elektrycznego silnika dziobowego | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Ładowarka z wbudowanym gniazdem zasilającym z zewnętrznej instalacji elektrycznej 230V, przeznaczona do ładowania akumulatorów w poz. 42, poz. 45, poz. 48; przewód zasilający min. 15 mb (szt.) | max. 2 szt | Podać ilość |  |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA 12V |  |  |  |  |
|  | Gniazda 12V w desce rozdzielczej | 1 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Wejście USB w desce rozdzielczej | 2 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Gniazda 12V w pokładzie dziobowym | 1 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Wejście USB w pokładzie dziobowym | 2 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Wejście USB w części rufowej | 2 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Oświetlenie pokładowe 12V (szt.) | min. 4 punkty oświetleniowe | Podać ilość punktów oświetleniowych |  |
|  | ## Oświetlenie nawigacyjne | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | ## Sygnał dźwiękowy (klakson) | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Wszystkie akumulatory zamontowane w uchwytach mocujących | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Ploter nawigacyjny z funkcją echosondy GPS, z ekranem dotykowym min. 9 cali, o klasie wodoszczelności IP X7; cechy echosondy - 4 zakresowa, alarm głębokości i płycizny, obsługa map, możliwość zapisanie punktów i tras, wgrana mapa topograficzna Polski, mapa wektorowa jezior mazurskich i Zatoki Gdańskiej; obsługa dwóch systemów pozycjonowanie GPS oraz GLONASS zgodna ze standardami NMEA 2000 oraz NMEA 0183 | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Akumulator pod echosondę 12V, (Ah) | min. 100 Ah | Podać parametry akumulatora |  |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA SILNIKA DZIOBOWEGO |  |  |  |  |
|  | Instalacja elektryczna zasilająca silnik dziobowy (V) | napięcie min. 12 V | Podać napięcie instalacji |  |
|  | Budowa instalacji elektrycznej pod parametry pracy silnika elektrycznego dziobowego | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Akumulator w technologii litowej (V, Ah) | napięcie min. 12 V pojemność min. 100 Ah | Podać parametry akumulatora |  |
| INSTALACJA ELEKTRYCZNA GŁÓWNEGO SILNIKA ELEKTRYCZNEGO |  |  |  |  |
|  | Instalacja elektryczna zasilająca główny silnik elektryczny pod sterociąg (V) | napięcie min. 24 V | Podać napięcie instalacji |  |
|  | Budowa instalacji elektrycznej pod parametry pracy silnika elektrycznego | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Akumulator trakcyjny w technologii litowej (szt, V, Ah) | min. 2 szt. napięcie min. 24 V pojemność min. 100Ah | Podać parametry akumulatora |  |
| POKŁAD |  |  |  |  |
|  | Pokład o płaskiej powierzchni, samoodpływowy, pokryty materiałem antypoślizgowym | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Automatyczna pompa zęzowa umieszczona w bakiście (gph) | wydajność min. 500 gph | Podać wydajność pompy |  |
|  | Schowki (bakisty) na zawiasy nierdzewne chowane (szt.) | min. 6 szt. | Podać ilość |  |
|  | Konstrukcja bakist przeznaczona do spoczynku pasażerów łodzi, w tym bakisty dziobowe i rufowe | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Bakista techniczna (na akumulatory, pompy, ładowarki) z wbudowanym odpływem ze stali nierdzewnej, z korkiem i kratą wentylacyjną. | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Pokrywy bakist wyściełane materacem wykonanym z materiału wodoodpornego, odpornego na ścieranie i rozdarcia oraz środki dezynfekcyjne, łatwo zmywalnego oraz niepalnego | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Daszek składany pokrywający sterówkę oraz część rufową w kolorze zgodnym z kolorem łodzi (cm) | długość 180 – 190 cm, szerokość 150 – 160 cm | Podać wymiary daszka |  |
|  | Relingi boczne zewnętrzne w ilości umożliwiającej stały kontakt z łodzią podczas przemieszczania się dookoła sterówki wykonane ze stali nierdzewnej 316 I | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Relingi tylne zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej 316 I | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Dywan pokładu dolnego wykonany z wodoodpornego weluru | √ |  |  |
| GŁÓWNY SILNIK ELEKTRYCZNY |  |  |  |  |
|  | Silnik elektryczny pod sterociąg | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Napięcie silnika (V) | min. 24V | Podać napięcie silnika |  |
|  | Długość kolumny silnika (cm) | min. 75 cm | Podać długość kolumny silnika |  |
|  | Uciąg (lbs) | min. 160 lbs | Podać uciąg |  |
|  | Moc silnika (kW) | min. 2.2 kW | Podać moc silnika |  |
|  | Napęd śrubowy, śruba z trzema łopatami | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Zapasowa śruba napędowa | 2 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Sterowanie silnikiem poprzez manetkę | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Regulator prędkości | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | System chłodzenia wodą | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Manetka z kierunkami płynięcia łodzi do przodu, luz, do tyłu | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Ręczny system podnoszenia silnika z wody | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Ręczny system ustawienia kąta pochylenia i trymu | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Zamontowane na desce rozdzielczej cyfrowe wskaźniki informujące o prędkości, zużyciu energii elektrycznej, stopieniu naładowania akumulatora | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| SILNIK ELEKTRYCZNY DZIOBOWY |  |  |  |  |
|  | Silnik elektryczny dziobowy | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Napięcie silnika (V) | min. 12 V | Podać napięcie silnika |  |
|  | Długość kolumny silnika (cm) | min. 119 cm | Podać długość kolumny silnika |  |
|  | Uciąg (lbs) | min. 55 lbs | Podać uciąg |  |
|  | Napęd śrubowy | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Zapasowa śruba napędowa | 2 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Sterowanie silnikiem elektryczne, bezprzewodowy pedał sterowania oraz pilot | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Wbudowany lokalizator GPS oraz echosonda | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Regulator prędkości | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Wskaźnik naładowania baterii | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Funkcje sterownicze na pilocie w zakresie: utrzymywanie łodzi na podanym kierunku płynięcia, rejestracja trasy, blokada kotwicy, tempomat | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Silnik zaburtowy zbudowany zgodnie ze standardem NMEA 2000 | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |  |  |
|  | Koło ratunkowe | 1 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Rzutka ratunkowa z liną 15 m | 1 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Boja SP | 1 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Gaśnica morska 2 kg | 2 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Pagaj | 1 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Bosak | 1 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Kotwica składana o wadze 4 kg | 1 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Kotwica z liną kotwiczną (mb, mm) | długość min. 30 mb, średnica min. 8 mm | Podać długość i średnicę liny |  |
|  | Kamizelka ratownicza pneumatyczna 150N, automatyczna, zgodna z normą ISO12402 | 3 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Kamizelka ratownicza pneumatyczna 175N, automatyczna, zgodna z normą ISO12402 | 3 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Pokrowiec transportowy z materiału łatwo zmywalnego, (przykrywająca całą łódź wraz z silnikiem) ze ściągaczem sznurowym umożliwiająca transport łodzi na przyczepie | 1 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Odbijacz miękki z linką oraz uchwytami (szt.) | min. 2 szt. | Podać ilość |  |
|  | Gniazda do uchwytów trollingowych oraz uchwytów odbijaczy | 4 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Knagi do cumowania | 4 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Uszy cumownicze ze stali nierdzewnej | 3 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Czerpak do wylewania wody ( nietonący) | 1 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Lina cumownicza (m,mm) | 2 szt. Długość min. 20 m Średnica min. 10 mm | Podać długość i średnicę liny |  |
|  | Aquapack | 5 szt. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Apteczka | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Przyczepa podłodziowa z wyciągarką ręczną, dostosowana do przewozu oferowanej łodzi, spełniająca wymogi zgodne z Prawem o Ruchu Drogowym, posiadająca koło zapasowe, ocynkowana, dokumenty potrzebne do rejestracji przyczepy. | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| GWARANCJA I ROK PRODUKCJI |  |  |  |  |
|  | Łódź fabrycznie nowa nie starsza niż z 2020 r. | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Gwarancja mechaniczna na zespoły i podzespoły mechaniczne, elektryczne, elektroniczne liczona od dnia podpisania protokołu odbioru w siedzibie Zamawiającego. | min. 24 miesiące | Podać ilość miesięcy |  |
|  | Gwarancja na kadłub liczona od dnia podpisania protokołu odbioru w siedzibie Zamawiającego. | min. 24 miesiące | Podać ilość miesięcy |  |
|  | Gwarancja na urządzenia specjalistyczne zamontowane na łodzi | min. 24 miesiące | Podać ilość miesięcy |  |
| ODBIÓR ŁODZI I SZKOLENIE |  |  |  |  |
|  | Odbiór łodzi odbędzie się w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie RP. | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
|  | Szkolenie 20 pracowników w zakresie obsługi i eksploatacji łodzi | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| DOKUMENTACJA |  |  |  |  |
|  | Dokumenty do wykonanej łodzi w języku polskim: 1) Książka gwarancyjna 2) Wykaz wyposażenia dodatkowego, wraz z kartą gwarancyjną, 3) Instrukcja obsługi łodzi, wraz z wyposażeniem, 4) Książka przeglądów serwisowych, 5) Deklaracja zgodności potwierdzająca oznaczenie produktu, będącego przedmiotem umowy – znakiem zgodności CE 6) Wszelkie dokumenty potrzebne do rejestracji łodzi 7) Schematy instalacji elektrycznych oraz schemat instalacji NMEA2000 lub/i NMEA0183 | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |
| INFORMACJE DODATKOWE |  |  |  |  |
|  | Wykonawca wskaże minimum dwa serwisy do wykonywania obsług i napraw gwarancyjnych w odległości do 60 km od miejsca użytkowania łodzi | √ | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia wymagań SIWZ) |  |

............................................................................

/podpis uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy/